信义光伏产业（安徽）控股有限公司三条日熔量500吨光伏玻璃生产线烟气脱硫除尘工程项目（阶段性）竣工环境保护验收意见

2018年1月11日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告书和审批部门审批批复等要求，信义光伏产业（安徽）控股有限公司组织召开了信义光伏产业（安徽）控股有限公司三条日熔量500吨光伏玻璃生产线烟气脱硫除尘工程项目（阶段性）竣工环境保护验收会，参加会议的有信义光伏产业（安徽）控股有限公司（建设单位）、芜湖市环境监测中心站（验收监测单位）、安徽师范大学（环评单位）和3位行业专家共9人，组成验收工作组对信义光伏产业（安徽）控股有限公司三条日熔量500吨光伏玻璃生产线烟气脱硫除尘工程项目（阶段性）开展竣工环境保护验收工作，建设单位汇报了该项目环境保护“三同时”执行情况，环评单位汇报了环评文件编制情况，验收监测单位汇报了验收监测报告编制情况，验收工作组对项目现场进行了踏勘，并查阅了有关环保资料，验收工作组最终形成验收意见如下：

- 项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路该公司现有厂区内

建设性质：技改

建设规模及内容：技改建设二条 500t/d光伏玻璃生产线和一条600t/d浮法玻璃生产线共用的熔窑烟气脱硫除尘一体化装置1套，处理能力为 33 万m3/h（其中一条 500t/d光伏玻璃生产线在进行节能技术改造，不在本次验收范围内），一条 500t/d光伏玻璃生产线和一条500t/d浮法玻璃生产线共用的熔窑烟气脱硫除尘一体化装置1套，处理能力为 18 万m3/h。新增石灰混合器、脱硫反应器、后置布袋除尘器以及相应的电气控制系统、检测仪器等设备。

环保审批情况：芜湖经济技术开发区管委会以开管秘[2016]281 号对本项目进行了备案。2015年12月安徽师范大学编制了《信义光伏产业（安徽）控股有限公司三条日熔量 500 吨光伏玻璃生产线烟气脱硫除尘工程项目环境影响报告表》，并于2016年10月11日取得芜湖市环境保护局的批复（环内审2016【303】号）。该项目于2016年11月开工建设，2017年1月投入试运行。2017年7月企业委托芜湖市环境监测中心站对该项目建成内容进行项目竣工环境保护验收监测。现场监测时间为2017年7月17日、18日。依据监测及检查结果，编写了验收监测报告。

（三）投资情况

实际投资：项目实际总投资1800万元，其中环保投资1800万元，占总投资比例100%。

（四）验收范围：二条 500t/d光伏玻璃生产线和一条600t/d浮法玻璃生产线共用的熔窑烟气脱硫除尘一体化装置1套，处理能力为 33 万m3/h（其中一条 500t/d光伏玻璃生产线在进行节能技术改造，不在本次验收范围内），一条 500t/d光伏玻璃生产线和一条500t/d浮法玻璃生产线共用的熔窑烟气脱硫除尘一体化装置1套，处理能力为 18 万m3/h。

二、项目变更情况

原环评中是三条光伏玻璃生产线的熔窑烟气建设1套半干法脱硫装置+后置布袋除尘器，实际上是二条 500t/d光伏玻璃生产线和一条600t/d浮法玻璃生产线共用的熔窑烟气脱硫除尘一体化装置1套，处理能力为 33 万m3/h（其中一条 500t/d光伏玻璃生产线在进行节能技术改造，不在本次验收范围内），一条 500t/d光伏玻璃生产线和一条500t/d浮法玻璃生产线共用的熔窑烟气脱硫除尘一体化装置1套，处理能力为 18 万m3/h。

三、环保设施建设情况

（一）废气

本项目扩建 2 套熔窑烟气脱硫除尘一体化装置，其脱硫除尘一体化（NID）脱硫工艺的核心设备是“增湿混合器”。“增湿混合器”是一种装配了机械搅拌器的流化床设备，能够达到很高的脱硫效率，减少了占地面积和初投资。

该项目固定源废气来自玻璃熔窑产生的废气，废气经电除尘+脱硝+脱硫方式处理后分别经110米和90米高烟囱排放；无组织废气来自石灰仓布袋除尘后外排的粉尘和脱硫灰卸灰产生的极少量粉尘；其中三窑（500t/d）光伏玻璃生产线进行节能技术改造停产冷修。主要污染物：颗粒物、SO2、NOx；

- 废水

脱硫工程运行时没有废水排放，脱硫工作人员由内部调剂，不新增生活污水。

（三）噪声

主要噪声源为风机、泵类、吹灰器等设备。该项目选用低噪声设备，通过厂区内合理布局，减少噪声对外环境的影响。

（四）固体废物

收集的脱硫渣，年产生量为7300吨。

四、环境保护设施调试效果

信义光伏产业（安徽）控股有限公司三条日熔量500吨光伏玻璃生产线烟气脱硫除尘工程项目（阶段性），于2017年1月投入试运行，项目整体运行良好,其中三窑（500t/d）光伏玻璃生产线进行节能技术改造停产冷修，不在本次验收范围。2017年7月17日、18日进行环境保护验收监测，生产负荷满足验收监测对工况的要求，监测结果具有代表性。

验收期间监测结果如下：

4．1．废气监测、检查结果

3.1.1固定源废气

由监测结果可知：该项目二条500t/d光伏玻璃生产线及一条600t/d浮法生产线玻璃及熔窑废气排放口颗粒物、SO2、NOx排放浓度均符合《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）中标准限值要求，废气达标排放，排气筒高度符合要求。

3.1.2无组织废气

由监测结果可知：该项目厂界下风向颗粒物的最大值为0.029mg/m3,符合《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）表3中无组织标准限值要求，废气无组织达标排放。

4．2．厂界噪声监测结果

由监测结果可知：该项目各监测点昼、夜间Leq值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类区标准限值要求，噪声达标排放。

4.3固废处置情况

固废产生量及处置措施：脱硫渣年产生量为7300吨，外售综合利用。

五、本项目建设对环境的影响

根据验收监测和检查结果，该项目废气、噪声均达到相应的排放标准，固废妥善处置，满足要求。

五、验收结论

按《建设项目环境保护管理条例》中所规定要求：本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全；环境保护设施已按环评及批复的要求落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，具备环境保护设施正常运转的条件。验收组成员认为信义光伏产业（安徽）控股有限公司三条日熔量500吨光伏玻璃生产线烟气脱硫除尘工程项目（阶段性）竣工环境保护验收合格。

六、公司承诺

1、加强对脱硫废气处理设施的日常维护与管理，确保废气长期稳定达标排放。

2、规范操作，减少无组织排放。

附：1.参会人员签到表；

2.建设项目竣工环境保护验收监测报告；

信义光伏产业（安徽）控股有限公司

2018年1月11日